Layer 2 VLAN Switching Lab: Configuration, Security Hardening, and Troubleshooting (Dual-Stack IPv4/IPv6)

Fig: 1 (lab topology)

यहाँ,

माथि देखाइएको चित्र lab topology layer 2 संग मात्र सम्बन्धित सिमा भित्र रहि ल्याब गर्ने छु । मैले यहाँ दुइवटा स्विचहरूलाई Gig0/1 cross-over cable को सहायताले जोडेको छु, भने ४ PCs लाई straight through, FastEthernet cable को सहायताले स्विचहरूसंग जोडेको छु । दुइ उस्तै प्रकृतिको साधन जडान गर्दा cross-over cable र फरक प्रकृतिको साधन जडान गर्न straight through cable को प्रयोग गरिन्छ । यस बाहेक अन्य जानकारी यस प्रकार रहेको छ,

- २ वटा स्विच र ४ PC

- VLAN 2 (सुन्तला रङ्ग) र VLAN 5 (हरियो रङ्ग) लाई मात्र lab  मा देखाइएको

- २ देखि १० सम्म VLAN बनाइएको छ ।,

- VLAN 2: Network Prefix 192.168.1.0/24 (सुन्तला रङ्ग)

  - IPv6: 2006:000A:0AAA:0001::/64

- VLAN 5: Network Prefix 192.168.2.0/24 (हरियो रङ्ग)

  - IPv6: 2006:000A:0AAA:0002::/64

- PC1> 192.168.1.10; 2006:000A:0AAA:0001::2,

- PC3> 192.168.1.11; 2006:000A:0AAA:0001::3

- PC2> 192.168.2.10; 2006:000A:0AAA:0002::2,

- PC4> 192.168.2.11; 2006:000A:0AAA:0002::3

यस ल्याबमा Topology निर्माण सम्पन्न गरि मैले गर्ने कार्यहरूः

- स्विच १ र २ को hostname क्रमशः sw1 र sw2 राख्ने ।

- स्विच १ र २ मा VLAN 2 देखि 10 सम्म बनाउने,

- स्विच १ र २ मा बनाएको VLAN हरूमा VLAN २ र VLAN ५ मा PC को लागि १/१ वटा इन्टरफेस (Interface) दिने

- प्रत्येक PC मा VLAN अनुसार Static IPv4, IPv6 Address दिने

- IP Address दिएपश्चात sw1 को VLAN २ मा राखेको PC1 ले sw2 को VLAN २ मा राखेको PC3 विच सम्पर्क हुन सक्छ सक्दैन भनेर ping 192.168.1.11/ ping  2006:A:AAA:1::3 गर्ने र VLAN ५ को पनि यसरी नै हेर्ने

- स्विच १ को interface g0/1 मा VLAN २ access-port assign गर्ने, स्विच २ मा ping हुन्छ हुदैन हेर्ने र VLAN ५ को पनि ping  हुन्छ हुदैन हेर्ने

- स्विच १ को interface g0/1 मा VLAN २ access-port assign गर्ने र स्विच २ को interface g0/1 मा VLAN ५ access-port assign गर्ने र VLAN मा रहेको आफ्नो PC ले एक अर्कामा ping गर्न सक्छ सक्दैन हेर्ने

- sw1 र sw2 मा बाकि रहेको port लाई VLAN 10 मा राखेर सबैलाई बन्द गर्ने

- VLAN ७ मा voice VLAN बनाउने र VLAN २ को interface संगै राख्ने

- Switch-Switch विच जडान गरिएको तारमा trunk config. नहुदाँ पनि STP र CDP/LLDP ले काम गर्छ गर्दैन हेर्ने

- STP (Spanning Tree Protocol) बारे केहि जानकारी

- स्विचहरूविचमा जोडिएको तारलाई Trunk config. गर्ने र VLAN 10 लाई native-VLAN बनाउने

- स्विच १ को interface g0/1 मा Trunk हटाएर हेर्ने

- Trunk port र native-VLAN बारे केहि जानकारी

- स्विचहरूमा VLAN 2,3,5,6,7,10 लाई मात्र जाने बनाउने र VLAN  4,8 र 9 लाई बन्द गर्ने

- VLAN 1 लाई किन हटाउने

- VLAN ५ को traffic लाई स्विच १ देखि २ मा जान नदिने (prued) बनाउने र अर्को तर्फ रहेको PC4 लाई ping गर्ने/हेर्ने र पुनः traffic जाने बनाउने

- VLAN ५ लाई delete गरेर हेर्ने/ बुझ्ने र पुनः VLAN ५लाइ पहिलेको जस्तो काम गर्न बनाउने

- native-VLAN लाई पनि delete गरेर हेर्ने/ बुझ्ने

- native-VLAN mismatched

- Port security

- अन्त्यमा Troubleshoot गर्ने

माथि उल्लेख गरेका कार्यहरूको विस्तृति यस प्रकार रहेकोः

- स्विच १ र २ को hostname क्रमशः sw1 र sw2 राख्ने

स्विच १

switch(config)# hostname sw1

sw1(config)#

स्विच २

switch(config)# hostname sw2

sw2(config)#

- स्विच १ र २ मा VLAN 2 देखि 10 सम्म बनाउने

स्विच १/२ (दुबैमा एउटैले काम गर्छ )

| sw1(config)#VLAN 2-10 sw1(config-VLAN)#exit sw1(config) # | sw2(config)#VLAN 2-10 sw2(config-VLAN)#exit sw2(config) # |
| --- | --- |

- स्वित १ र २ मा बनाएको VLAN हरूमा VLAN २ र VLAN ५ मा PC को लागि १/१ वटा इन्टरफेस (Interface) दिने

स्विच १

VLAN 2 को लागि

sw1(config)#interface f0/1

sw1(config-if)#switchport mode access

sw1(config-if)#switchport access vlan 2

sw1(config-if)#no shutdown

sw1(config-if)#exit

VLAN 5 को लागि

sw1(config)#interface f0/2

sw1(config-if)#switchport mode access

sw1(config-if)#switchport access vlan 5

sw1(config-if)#no shutdown

sw1(config-if)#exit

स्विच २

VLAN 2 को लागि

sw2(config)#interface f0/1

sw2(config-if)#switchport mode access

sw2(config-if)#switchport access vlan 2

sw2(config-if)#no shutdown

sw2(config-if)#exit

VLAN 5 को लागि

sw2(config)#interface f0/2

sw2(config-if)#switchport mode access

sw2(config-if)#switchport access vlan 5

sw2(config-if)#no shutdown

sw2(config-if)#exit

- प्रत्येक PC मा VLAN अनुसार IPv4, IPv6 Address दिने

PC1: IPv4 - 192.168.1.10/24 | IPv6 - 2006:A:AAA:1::2/64

PC2: IPv4 - 192.168.2.10/24 | IPv6 - 2006:A:AAA:2::2/64

PC3: IPv4 - 192.168.1.11/24 | IPv6 - 2006:A:AAA:1::3/64

PC4: IPv4 - 192.168.2.11/24 | IPv6 - 2006:A:AAA:2::3/64

IPv6: 2006:A:AAA:1::2/64 (compressed form )

2006:000A:0AAA:0001:0000:0000:0000:0002/64

वास्तवमा IPv6 को format यो हो तर सजिलो, छिटो बुझ्नको लागि compressed form प्रयोग गरिन्छ ।

- IP Address दिएपश्चात sw1 को VLAN 2 मा राखेको PC1 ले sw2 को VLAN 2 मा राखेको PC3 विच सम्पर्क हुन सक्छ सक्दैन भनेर ping 192.168.1.11/ ping  2006:A:AAA:1::3 गर्ने र VLAN ५ को पनि यसरी नै हेर्ने

- यसरी स्विच १ को VLAN २ 192.168.1.10 देखि  स्विच २ को VLAN २ 192.168.1.11  मा रहेको PC लाई ping गरेर हेर्दा निम्नानुसारको नतिजा दिन्छ ।

C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.11:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)

ping 2006:A:AAA:1::3 (सबै fail हुन्छ )

Pinging 2006:A:AAA:1::3 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

स्विचमा VLAN बनाई सकेपछि छुट्टै Broadcast domain मा विभाजन हुन्छ । विभाजन भएपछि एक स्विचले अर्को स्विचमा VLAN traffic पठाउदा प्रत्येक VLAN को ID tag गरेर पठाउन trunk port हुनु पर्छ । Multiple VLAN को traffic बोक्ने काम trunk ले गर्छ । यसमा VLAN tag गरेर पठाउनको लागि trunk port नभएको कारणले गर्दा स्विच १ मा रहेको PC1 ले स्विच २ मा रहेको PC3 को MAC Address थाहा पाउन ARP request गर्दा स्विच १ ले PC3 सम्म पठाउन सक्दैन । यसरी नसकेपछि Frame पुनः ARP response लिएर PC1 मा फर्किदैन र सम्पर्क टुट्न पुग्छ ।

IPv6 ले ARP को साटो NDP (Neighbor Discovery Protocol) प्रयोग गर्छ, जुन multicast-based हो (broadcast होइन), तर switch ले यसलाई पनि VLAN-bounded तरिकाले नै forward गर्छ — त्यसैले IPv4 जस्तै trunk नभएसम्म VLAN 2 का दुई PC बीच NDP/ping दुवै fail हुन्छन्।

- दुबै स्विचको interface Gig0/1 मा VLAN 2 access-port assign गर्ने, स्विच २ मा ping हुन्छ हुदैन हेर्ने र VLAN ५ को पनि ping  हुन्छ हुदैन हेर्ने

स्विच १ र स्विच २ जोड्ने interface Gig0/1 लाई access-port assign गर्दा,

Sw1:

sw1(config)# int gig0/1

sw1(config-if)# switchport mode access

sw1(config-if)#switchport access vlan 2

sw2:

sw2(config)# int gig0/1

sw2(config-if)# switchport mode access

sw2(config-if)# switchport access vlan 2

स्विच १ र स्विच २ जोड्ने interface Gig0/1 लाई access-port assign गर्दा VLAN 2 को traffic pass भयो तर VLAN 5 को traffic pass भएन । VLAN २ को PC1 ले echo request पठाएपछि स्विच १ को interface gig0/1 मा access vlan 2 बनाएको कारण PC3 सम्म सिधै पुग्छ र echo response गर्छ ।तर VLAN 5 को traffic छुट्टै subnet को भएको हुदाँ अर्को स्विचमा जान सक्दैन । VLAN 5 को traffic pass हुनको लागि access-port vlan 5 वा trunk port बनाउनु पर्छ ।

- स्विच १ को interface gig0/1 मा VLAN 2 access-port assign गर्ने र स्विच २ को interface gig0/1 मा VLAN ५ access-port assign गर्ने र VLAN मा रहेको आ-आफ्नो PC ले एक अर्कामा ping गर्न सक्छ सक्दैन हेर्ने

sw1:

sw1(config)# int gig0/1

sw1(config-if)# switchport mode access

sw1(config-if)# switchport access vlan 2

sw2

sw2(config)#int gig0/1

sw2(config-if)# switchport mode access

sw2(config-if)# switchport access vlan 5

IPv4 को नतिजाः

VLAN 2 को case (PC1 → PC3):

PC1 को frame sw1 को Fa0/1 (VLAN 2) मा आउँछ। sw1 ले Gig0/1 access VLAN 2 बाट sw2 मा untagged पठाउँछ। sw2 ले Gig0/1 access VLAN 5 मा receive गर्ने भएकोले frame VLAN 5 मा misdeliver हुन्छ। PC3 VLAN 2 मा रहेकोले VLAN 5 मा आएको frame लाई accept गर्दैन। ARP request को reply कहिल्यै आउँदैन र ping fail हुन्छ।

VLAN 5 को case (PC2 → PC4):

PC2 को frame sw1 को Fa0/2 (VLAN 5) मा आउँछ। sw1 ले Gig0/1 हेर्छ तर Gig0/1 access VLAN 2 भएकोले VLAN 5 को frame त्यहाँबाट निस्कन नै सक्दैन र sw1 भित्रै drop हुन्छ। sw2 सम्म frame पुग्दैन र ping fail हुन्छ।

यो scenario troubleshoot गर्न निक्कै गाह्रो भयो । show interface gig0/1 switchport गरेर दुवै स्विचको access VLAN manually verify गर्नु पर्ने रहेछ ।

IPv6 को नतिजाः (Wireshark capture)

VLAN 2 को case (PC1 → PC3):

PC1 ले PC3 को MAC Address थाहा पाउन Neighbor Solicitation (NS) message पठाउँछ । यो IPv4 को ARP जस्तै काम गर्छ तर multicast को रूपमा । NS frame sw1 gig0/1 vlan 2 बाट untagged भएर  sw2 gig0/1 मा पुग्दा vlan 5 मा misdeliver हुन पुग्छ । जस्ले गर्दा multicast collision हुन्छ । multicast collision हुनुको कारण भने मैले २ वटा IPv6 को network address बाट एउटै प्रकारको address हुने बन्ने राखेको मैले यहाँ दिएको छु । जस्मा पछाडिको २४ बिट (:3) उस्तै बन्न पुग्छ र एउटै SN multicast group मा पर्छ । vlan 5 मा यसकारण misdeliver भएर पनि PC4 ले multicast group मा परेको कारण Neighbor Advertisement replay पठाउछ । यस्लाई wireshark capture हेर्दा  PC4 ले आफ्नो packet भित्र flag: Solicited + Override राखि NA replay गरेको पाए । यस्लाई मैले ping success भयो भनेको होइन रहेछ ।

यहाँ PC1 ले Echo request PC4 को लागि multicast मा पठाउँछ । sw2 ले vlan 5 मा पाउछ र multicast एउटै भएको कारण PC4 ले packet खोलेर हेर्दा dest. IP 2006:a:aaa:1::3 भएको थाहा पाउँछ । त्यसपछि आफ्नो लागि होइन रहेछ भनेर echo repaly पठाउदैन ।

- sw1 र sw2 मा बाकि रहेको port लाई VLAN 10 मा राखेर सबैलाई बन्द गर्ने

Interface f0/1, f0/2 VLAN 2, 5 र Interface g0/1 स्विच १ र २ जोड्नको लागि प्रयोग भयो । अब बाकी interfaces लाई switch hardening को लागि बन्दा गरिनु पर्छ ।

sw1(config)#interface range f0/3-24, g0/2

sw1(config-if)# switchport mode access

sw1(config-if)#switchport access VLAN 10

sw1(config-if)# shutdown

sw2(config)# interface range f0/3-24, g0/2

sw2(config-if)# switchport mode access

sw2(config-if)#switchport access VLAN 10

sw2(config-if)# shutdown

- VLAN ७ मा voice VLAN बनाउने र VLAN २ को interface संगै राख्ने

Voice VLAN

sw1(config)#interface f0/1

sw1(config-if)# switchport voice VLAN 7

sw1(config-if)# spanning-tree portfast

sw1(config-if)# spanning-tree bpduguard enable

sw2(config)# interface f0/1

sw2(config-if)# switchport voice VLAN 7

sw2(config-if)# spanning-tree portfast

sw2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable

यो interface मा VLAN 2 र VLAN 7 दुबैको traffic लाई pass गर्न सकिन्छ । यसमा portfast र bpduguard enable राख्नु कारण भने voice VLAN को लागि स्विचले ५० सेकेन्ड समय लगाउदैन र अनधिकृत डिभाइसले BPDU पठाएमा VLAN को port स्वत बन्द (err-disable) गर्छ ।

अब err-disable भएको अवस्थामा के गर्ने?

यस्तो अवस्था सृजना भएमा निम्नानुसारको कार्य गर्ने,

sw1(config)#interface f0/1

sw1(config-if)#shutdown

sw1(config-if)# no shutdown

- Switch-Switch विच जडान गरिएको तारमा trunk config. नहुदाँ पनि STP र CDP/LLDP ले काम गर्छ गर्दैन हेर्ने

Trunk port नहुदा पनि STP र CDP/LLDP ले काम गर्छ । यसको कारण निम्नानुसार रहेको छ ।

CDP (Cisco Discovery Protocol) र LLDP (Link Layer Discovery Protocol) दुवै link-layer discovery protocol हुन्, जसले port trunk छ कि access भन्ने कुराको परवाह नगरी native/untagged frame मा चल्छन्। यी protocol s VLAN tagging प्रक्रियामा निर्भर नभई सिधै physical link मा directly सञ्चार गर्छन्, त्यसैले port को mode (trunk वा access) जे भए पनि यिनीहरू सधैं काम गर्छन्।

STP (Spanning Tree Protocol) भने फरक तरिकाले काम गर्छ Cisco को PVST+ (Per-VLAN Spanning Tree Plus) ले प्रत्येक VLAN को लागि छुट्टाछुट्टै STP instance चलाउँछ, port ले जुनसुकै VLAN(हरू) carry गरिरहेको हुन्छ, त्यसैमा आधारित भएर काम गर्छ।

Access port मा हुँदा त्यो port ले एउटा मात्र VLAN carry गरिरहेको हुन्छ, त्यसैले STP ले त्यही एउटा VLAN को लागि मात्र आफ्नो topology निर्माण गरिरहेको हुन्छ। Trunk नभए पनि STP ले काम गर्न छाड्दैन — किनकि STP त्यो specific VLAN संग बाँधिएको हुन्छ, port को trunk/access mode संग होइन।

- STP (Spanning Tree Protocol) बारे केहि जानकारी

यो माथिको Topology मा STP (Spanning Tree Protocol) स्वत चलेको अवस्था छ जस्ले L2 मा traffic Loop हुन दिदैन । Loop prevention (STP) को आफ्नै कार्य प्रकृति रहेको छ जस्मा Root/non-Root switch हुने गर्छ । यसमा दुबै स्विचको priority value 32768 समान हुना गर्दा स्विच २ को bridge-id सानो भएकोले Root switch बन्न जान्छ ।

- स्विचहरूविचमा जोडिएको तारलाई Trunk config. गर्ने र VLAN 10 लाई native-VLAN बनाउने

Sw1(config)# interface g0/1

sw1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

sw1(config-if)# switchport mode trunk

sw1(config-if)# switchport trunk native VLAN 10

sw2(config)# interface g0/1

sw2(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

sw2(config-if)# switchport mode trunk

sw2(config-if)# switchport trunk native VLAN 10

- स्विच १ को interface Gig0/1 मा Trunk हटाएर हेर्ने के हुन्छ

स्विच १ को interface gig0/1 मा रहेको Trunk हटाउदा समेत Trunking ले काम गर्यो । मैले यस्तो किन भएको रहेछ भनेर show interface gig0/1 switchport गरेर हेर्दा Administrative Mode: dynamic auto र Operational Mode: trunk रहेको पाए । यसको अर्थ मैले Trunk हटाउदा समेत आपसि समझ्दारीमा मिलेर Trunk बन्छ । यस्लाई हटाउनु पर्छ किनकि यो switch hardening को महत्वपुर्ण पाटो हो ।

Sw1(config)# interface gig0/1

sw1(config-if)#switchport nonegotiate

Sw2(config)# interface gig0/1

Sw2(config-if)#switchport nonegotiate

यति गरियो भने आफै trunking बनाउन सक्दैन ।

- Trunk port र native-VLAN भनेको के हो बुझ्ने

Trunk port: multiple VLAN traffic carry गर्छ, फरक VLAN संग कुराकानी गराउछ, 802.1Q tag प्रयोग गर्छ

Native-VLAN: विना VLAN-tag traffic pass गर्छ, VLAN 10 मा भएको interfaces लाई shutdown गर्यो भने पनि Native-VLAN को काम गर्छ र Native-VLAN लाई delete गर्नु हुन्न ।

- स्विचहरूमा VLAN 2,3,5,6,7,10 लाई मात्र जाने बनाउने र VLAN 1, 4, 8 र 9 लाई बन्द गर्ने

यसको लागि स्विचमा pruned option हुन्छ, जस्ले sw1 देखि sw2 विच सम्पर्क स्थापना गर्न बन्द गर्छ ।

sw1(config)# int g0/1

sw1(config-if)# switchport trunk allowed VLAN none

sw1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 2,3,5,6,7,10

sw2(config)# int g0/1

sw2(config-if)# switchport trunk allowed VLAN none

sw2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 2,3,5,6,7,10

यति मात्रलाई allow गर्दा vlan 1,4,8,9 को spanning tree पनि चल्दैन ।

- VLAN 1 लाई किन हटाउने भन्ने बारेमा

VLAN 1 डिफल्ट VLAN हो र यसलाई explicitly prune नगरेसम्म trunk link मा सधैं रहन्छ। यो प्रायः attack surface को रूपमा प्रयोग हुन्छ विशेष गरी native VLAN mismatch attack मा, जहाँ कुनै attacker ले untagged traffic पठाएर VLAN boundary बाइपास गर्ने प्रयास गर्न सक्छ। यसैले VLAN 1 लाई trunk बाट हटाउनु र management traffic को लागि कहिल्यै प्रयोग नगर्नु एउटा standard hardening practice हो।

Sw1(config)# interface gig0/1

Sw1(config-if)# switchport trunk allowed vlan remove 1

Sw2(config)# interface gig0/1

Sw2(config-if)# switchport trunk allowed vlan remove 1

- VLAN 5 को traffic लाई स्विच १ देखि २ मा जान नदिने (pruned) बनाउने र अर्को तर्फ रहेको PC4 लाई ping गर्ने/हेर्ने र पुनः traffic जाने बनाउने

Sw1(config)# int g0/1

sw1(config-if)# switchport trunk allowed VLAN remove 5

यस्तो गर्ने वित्तिकै VLAN 5 को switchport बन्द हुन्छ र  traffic लाइ अर्को switch जान सक्दैन ।

पुनः traffic pass हुने बनाउनको लागि

Sw1(config)# int g0/1

sw1(config-if)# switchport trunk allowed VLAN add 5

- VLAN 5 लाई delete गरेर हेर्ने/ बुझ्ने र पुनः VLAN ५ बनाउने

स्विच १ मा मैले VLAN 5 delete गर्दा VLAN 5 मा जोडिएको PC2 को port स्वत बन्द भयो ।

Show VLAN brief गरेर हेर्दा VLAN 5 देखाएन । जस्ले गर्दा VLAN 5 ले अर्को स्विच २ मा रहेको VLAN 5 संग सम्पर्क स्थापना गर्न सक्दैन । delete गरेपछि show interface trunk गरेर हेर्दा VLAN 5 लाई pruned गरिएको भनि देखायो । show int f0/2 switchport गरेर हेर्दा access mode VLAN: 5 (Inactive) भनि देखायो । मैले स्विच २ मा रहेको PC4 देखि PC2 मा ping गरेर हेर्दा ping fail भयो । VLAN 5 पुनः सञ्चालनको लागि मैले बनाएर दुवै तर्फ ping गरेर हेरे र सम्पर्क स्थापना हुन पुग्यो र पहिलेको जस्तो काम गर्न सुरू गर्यो ।

- native-VLAN लाई पनि delete गरेर हेर्ने/ बुझ्ने

VLAN 10, Native-VLAN लाई delete गर्दा VLAN table बाट सबै port सहित हट्छ, pruned हुन्छ, access mode VLAN: 10 (INACTIVE) भनि देखाउछ ।

- native-VLAN mismatched

मैले स्विच १ मा native-VLAN २ राखे र स्विच २ मा native-VLAN १० राखेर हेर्दा निम्नानुसारको नतिजा पाए ।

sw1(config-if)#switchport trunk native vlan 2

%SPANTREE-2-RECV_PVID_ERR: Received BPDU with inconsistent peer vlan id 10 on GigabitEthernet0/1 VLAN2.

%SPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking GigabitEthernet0/1 on VLAN0002. Inconsistent local vlan.

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (2), with sw2 GigabitEthernet0/1 (10).

Sw1 को interface gig0/1 मा मैले native-vlan 2 बनाउदा vlan 2 को PC1 ले अर्को PC3 लाइ ping गर्न सक्दैन तर vlan 5 ले ping गर्न सक्छ । PC1 बाट ping 2006:a:aaa:1::3 गर्दा frame sw1 मा पठाउछ । PC1 बाट ping गर्दा frame SW1 मा पुग्छ। SW1 को Gig0/1 trunk port भएकोले र native VLAN 2 भएको हुदा VLAN 2 को traffic untagged पठाउँछ। SW2 ले untagged frame पाउँदा आफ्नो native VLAN 10 मा classify गर्छ, VLAN 2 हो भनेर थाहा पाउँदैन। STP ले यो PVID inconsistency detect गरेर SW2 को Gig0/1 लाई VLAN 2 को लागि block गर्छ। IPv6 को NDP ले multicast मार्फत neighbor discovery गर्ने भए पनि SW2 ले गलत VLAN मा classify गर्ने भएकोले यो पनि असफल हुन्छ। SW1 को MAC table मा SW2 को MAC address VLAN 2 अन्तर्गत देखिन्छ भने SW2 को MAC table मा VLAN 2 सम्बन्धित कुनै entry रहँदैन किनभने STP block पछि trunk पार गरेर कुनै पनि VLAN 2 frame जान सक्दैन ।

IPv4 को हकमा: PC1 ले PC3 को MAC address थाहा पाउन पहिले ARP request broadcast पठाउँछ। SW1 ले यो ARP frame लाई untagged trunk बाट SW2 मा पठाउँछ, SW2 ले VLAN 10 मा classify गर्छ। VLAN 10 मा कुनै PC नभएकोले ARP reply कहिल्यै आउँदैन, त्यसैले PC1 ले PC3 को MAC address सिक्न सक्दैन र ping असफल हुन्छ।

साथै SW1 मा native-vlan 5 बनाउदा VLAN 5 को traffic पनि untagged पठाउँछ, SW2 ले VLAN 10 मा misclassify गर्छ, STP ले SW2 को Gig0/1 लाई VLAN 5 को लागि पनि block गर्छ र PC2 ले PC4 लाई ping गर्न सक्दैन।

- Port security (L2 switch hardening)

sw1(config)# int range f0/1-2

sw1(config-if)# switchport port-security

sw1(config-if)# switchport port-security maximum 2

sw1(config-if)# switchport port-security violation restrict

sw1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky

sw2(config)# int range f0/1-2

sw2(config-if)# switchport port-security

sw2(config-if)# switchport port-security maximum 2

sw2(config-if)# switchport port-security violation restrict

sw2(config-if)# switchport port-security mac-address sticky

यो L2-security को लागि हो । यस्ले Topology  भित्र अनधिकृत डिभाइसले पहुच स्थापना गर्न खोजेमा यसले violating traffic लाई drop गर्छ, एउटा log/SNMP trap पठाउने बनाउन सकिन्छ, र counter बढाउँछ, तर port भने up नै रहन्छ। अन्य सर्तहरू पनि रहेको छ, यहाँ मैले restrict को lab गरेको छु ।

यसको परिक्षणको लागि मैले PC1 जस्तै IPv4/IPv6 एउटै राखेर PC100 sw1 को interface fa0/2 जडान गरे । यसो गर्दा PC3 संग ping गर्दा fail  भयो ।

अन्त्यमा Troubleshoot गर्ने

Ping 192.168.1.11		| ping 2006:A:AAA:1::3

show VLAN brief

show interface trunk

show interface f0/1 switchport

show spanning-tree VLAN 2

show spanning-tree VLAN 5

show cdp/lldp

मैले गरेका गल्तिहरू र सिकेका पाठहरू (Mistakes I Made & What I Learned)

- Trunk allowed VLAN command बारे गलत बुझाइ

मैले सुरुमा VLAN pruning गर्दा प्रत्येक VLAN लाई छुट्टाछुट्टै लाइनमा switchport trunk allowed vlan X गरी थप्ने प्रयास गरें, यो सोचेर कि यसले list मा थप्दै जान्छ। तर वास्तविकतामा यो command ले हरेक पटक अघिल्लो list लाई replace गर्छ, append गर्दैन। यसको नतिजा स्वरूप अन्तिम लाइनमा राखेको VLAN मात्र trunk मा बाँकी रहन्थ्यो, बाँकी सबै हराउँथे। यसबाट मैले सिकें — list थप्न चाहेमा add/remove keyword प्रयोग गर्नुपर्छ, अथवा एकैचोटि comma-separated list (vlan 2,3,5,6,7,10) दिनुपर्छ।

- Port security violation mode बारे गलत command

मैले अनधिकृत device जोडिएमा port स्वतः बन्द हुनुपर्छ भनेर सोचेको थिएँ, तर command मा violation restrict राखें — जुन traffic लाई drop मात्र गर्छ, port लाई बन्द गर्दैन। पछि थाहा भयो कि port लाई स्वतः err-disable state मा लैजान चाहेमा violation shutdown नै सही command हो। यसबाट मैले violation mode का तीन प्रकार (protect, restrict, shutdown) बीचको फरक राम्रोसँग बुझें।

- VLAN 1 लाई सुरुमा बेवास्ता गरेको

सुरुको trunk pruning मा मैले VLAN 2,3,4,5,6,7,10 लाई मात्र फोकस गरें र default VLAN1 लाई हटाउनु पर्छ भन्ने ख्याल गरिनँ। पछि थाहा भयो कि VLAN 1 trunk मा explicitly prune नगरेसम्म सधैं रहन्छ, र यो native VLAN mismatch जस्ता attack को लागि एउटा सजिलो entry point बन्न सक्छ। यसबाट मैले default VLAN कहिल्यै management/production traffic को लागि प्रयोग नगर्नु भन्ने security best practice सिकें।

- DTP (Dynamic Trunking Protocol) negotiation बारे थाहा नभएको

मैले trunk हटाएर हेर्दा पनि link trunk नै रहिरह्यो सुरुमा यो किन भयो भन्ने थाहा भएन। show interface gig0/1 switchport हेरेपछि थाहा भयो कि Administrative Mode dynamic auto मा थियो, जसले गर्दा दुबै स्विचले आपसमा negotiate गरेर आफै trunk बनाइरहेका थिए। यसबाट मैले DTP negotiation कसरी काम गर्छ र किन production environment मा यसलाई switchport nonegotiate ले बन्द गर्नुपर्छ भन्ने बुझें।

- Native VLAN mismatch ले के असर पार्छ भन्ने व्यावहारिक रूपमा नबुझेको
सैद्धान्तिक रूपमा native VLAN mismatch खराब हो भन्ने थाहा भए पनि, यसले वास्तवमा के गर्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। दुई स्विचमा फरक native VLAN राखेर परीक्षण गर्दा मात्र मैले %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH जस्ता error message देखें र थाहा पाएँ कि STP ले port लाई block गर्न सक्छ अनि ping समेत असफल हुन्छ। Theory भन्दा hands-on test ले बढी स्पष्ट बुझाइ दियो ।

- Voice VLAN मा PortFast/BPDU Guard को आवश्यकता नबुझेको

सुरुमा मैले voice VLAN configure गर्दा PortFast र BPDU Guard राख्नु आवश्यक छ भन्ने ख्याल गरिनँ। पछि बुझें कि यी नभए स्विचले ती port लाई normal STP listening/learning state बाट गुज्रन बाध्य पार्छ (करिब ३०-५० सेकेन्ड ढिलो), जुन IP फोन जस्ता end-device को लागि अनावश्यक हो। साथै BPDU Guard ले अनधिकृत switch जडान हुनबाट जोगाउँछ।

- VLAN ले network लाई segment गर्छ एउटा VLAN को PC ले अर्को VLAN को PC सँग Layer 3 device बिना कहिल्यै कुराकानी गर्न सक्दैन, trunk भए पनि नभए पनि।

L2-VLAN-Switching-Lab/

├── README.md              (objectives, topology diagram, summary table)

├── topology/

│   └── lab.pkt

├── configs/

│   ├── sw1-final-config.txt

│   └── sw2-final-config.txt

├── docs/

│   ├── 01-vlan-creation.md

│   ├── 02-access-ports.md

│   ├── 03-trunk-and-native-vlan.md

│   ├── 04-pruning.md

│   └── 05-troubleshooting.md

└── screenshots/

├── ping-fail-pre-trunk.png

├── ping-success-post-trunk.png

└── show-trunk-output.png

L2-VLAN-Switching-Lab/

├── captures/

│   ├── 01-pre-trunk-arp-fail.pcap

|      |----- 02-pre-trunk-access-port.pcap

│   ├── 04-post-trunk-arp-success.pcap

│   ├── 03-native-vlan-mismatch.pcap

│   ├── 04-dot1q-tag-vlan2.pcap

│   ├── 05-dot1q-tag-vlan5.pcap

│   ├── 06-ndp-neighbor-solicitation.pcap

│   └── 07-port-security-violation.pcap